Definiciones y Conceptos

Una computadora es una máquina capaz de recibir, procesar y enviar información. No se limita a enviar o almacenar datos ni a resolver solo cálculos matemáticos y problemas lógicos: también se usa para música, diseño, ingeniería, medicina, comunicación, etc. Por esto se dice que es una máquina de propósito general.

Puede estar construida con distintas tecnologías, pero siempre sigue siendo la misma idea:

- Recibe información (entrada).

- La procesa siguiente un conjunto de instrucciones

- Entrega información útil que el usuario puede ver, guardar o enviar.

Componentes principales

Una computadora tiene dos grandes elementos:

- Hardware → La parte física: placas, chips, circuitos, cables, etc.

- Software → La parte lógica: programas, sistemas operativos, instrucciones.

Ambos son indivisibles: uno sin el otro no funciona. Pero podemos estudiarlos por separado para entender cómo se relacionan.

Niveles de abstracción (de arriba hacia abajo)

- Usuario → usa software de aplicación, y a veces, interactúa con el sistema operativo.

- Programadores → desarrollan aplicaciones para el usuario.

- Programadores avanzados → crean software básico, como sistemas operativos o compiladores, sin necesidad de conocer todos los detalles físicos de la máquina.

- Diseñadores → trabajan la parte lógica que conecta hardware y software

- Diseñadores avanzados → diseñan los circuitos electrónicos y componentes físicos.

Arquitectura vs Organización

- Arquitectura := qué hace la computadora y cómo se comporta desde el punto de vista lógico.

- Organización := cómo está construida físicamente para que haga eso.

Arquitectura

Es como un plano de un edificio o un manual de uso. Define qué instrucciones entiende, cuantos bits maneja, cómo se accede a la memoria, cómo se comunican las partes, etc.

Tomando como analogía un auto, la arquitectura seria como: Este auto tiene un motor a combustión de 4 cilindros, es manual, tiene frenos ABS, llega de 0 a 100 km/h en 7.4 segundos.

Organización

Es la implementación física de la arquitectura. Se centra en cómo se logran esas funciones internamente: los cableados, circuitos, las disposiciones de la memoria, los buses, etc. Ejemplos de elementos serian el diseño de la ALU, tamaño de la memoria, longitud y ancho de los buses.

Siguiendo con la analogía del auto, la organización seria: El motor esta hecho de aluminio, los pistones de titanio, los frenos ABS usan sensores ópticos y el cableado eléctrico es de cobre.

La arquitectura define qué hace la computadora, la organización define cómo lo hace.

Historia de las Computadoras

Idea general: La computadora como la conocemos no apareció de golpe; fue una evolución de miles de años de ideas y tecnologías que fueron resolviendo problemas de cálculo, almacenamiento y comunicación de datos.

1. La antigüedad

- Hueso de lobo (25.000–30.000 a.C.): primeras marcas para contar cosas.

- Ábaco (China y Sumeria, ~2700 a.C.): mecánico, para cálculos simples y hasta navegación.

- Mecanismo de Anticitera (Grecia, 500 a.C.): especie de “computadora analógica” para predecir posiciones astronómicas.

- Palos tallados (Inglaterra, 1250–1275): registro de cuentas y datos.

- Quipu (Perú, ~1500 d.C.): cuerdas con nudos para almacenar información.

2. Siglos XVII y XVIII – Primeras calculadoras mecánicas

- Regla de cálculo (1620, Gunter): para cálculos rápidos.

- Shickard (1623), Pascal (1645) y Leibniz (1670): calculadoras mecánicas para sumas, restas y multiplicaciones.

- Todas funcionaban con algoritmos y logaritmos.

3. Siglo XIX – El salto a la lógica matemática

- Tarjeta perforada (1801, Jacquard): control de telares y luego almacenamiento de datos.

- Máquina de diferencias (1823) y Máquina analítica (1833, Babbage): antecesores de las computadoras programables.

- Álgebra de Boole (1854): base matemática para la lógica digital.

- Máquina tabuladora (1889, Hollerith): procesar censos y datos masivos.

4. Siglo XX – La revolución electrónica

- Máquina de Turing (1936): modelo teórico de computación.

- Arquitectura Harvard (1937) y Von Neumann (1944): modelos de organización interna.

- Z1, Z2, Z4 (1936–1944): primeras computadoras programables.

- ENIAC (1941), Colossus (1943): válvulas electrónicas, enorme tamaño.

- EDVAC (1949), Whirlwind (1951): introducen almacenamiento de programas.

- IBM 650 (1954) y IBM 7090 (1958): transistores, más rápidas.

- IBM 360 (1964): estándar en arquitectura.

- Computadora del módulo lunar (1969): para navegación espacial.

5. Computación personal y redes

- Xerox Alto (1973), Altair 8800 (1975), Apple I (1976), IBM PC (1981), Macintosh (1984).

- Introducción de la interfaz gráfica (Apple Lisa, Windows 1.0).

- Internet (1990), servidores y celulares digitales.

- Sinclair y computadoras para el hogar.

6. Siglo XXI – Móvil y conectado

- Celulares digitales 3G (2001), 4G (2010), 5G (actual).

- Tablets (2003) y smartphones como mini-computadoras.

- Tecnología VLSI (millones de transistores), microprocesadores, redes inalámbricas.

Computación en la nube

Es el uso de una red de servidores remotos conectados a internet para almacenar, administrar y procesar datos, servidores, base de datos, redes y software. En lugar de depender de un servicio físico se tiene acceso a una estructura ya preparada.

Es como “alquilar” computadoras gigantes que están en otro lado (centros de datos) para guardar y procesar tu información.

Características clave:

- Autoservicio → usas recursos sin pedir permiso a un técnico.

- Acceso desde cualquier lugar → con internet y un dispositivo compatible.

- Agrupación de recursos → muchos usuarios comparten la infraestructura, pero cada uno tiene su parte virtual.

- Elasticidad → crece o se reduce según lo que necesites.

La computación en la nube se puede implementar a través de:

- Nube pública → la gestiona y mantiene un proveedor (ej: Google Drive). Los recursos estan disponibles a través de él que solo los ofrece de manera remota.

- Nube privada → es una infraestructura mantenida y gestionada para un solo cliente que controla los recursos. Solo para una empresa/organización.

- Nube híbrida → mezcla de pública y privada.

Arquitectura de la nube: la idea general

Cuando hablamos de arquitectura en este contexto, nos referimos a cómo está organizada y dividida la nube en capas de servicio, desde lo que ve el usuario hasta lo más “profundo” y técnico.

Es como un edificio:

- En el último piso, están las oficinas ya listas para trabajar (el usuario solo entra y usa).

- En el piso intermedio, está el espacio vacío y con conexiones listas para que vos lo diseñes y armes.

- En el subsuelo, están los cimientos y la infraestructura física.

Computación Ubicua

La computación ubicua (o ubiquitous computing) es la idea de que la tecnología y el procesamiento de datos estén presentes en todas partes de forma invisible y natural, integrados en los objetos y entornos de nuestra vida cotidiana.

No se trata solo de tener una computadora en la mesa, sino de que casi cualquier objeto pueda “pensar” o conectarse sin que tengas que notarlo demasiado.

Explicado simple:

Es como si la computadora estuviera “escondida” dentro de todo:

- Tu reloj mide tus pasos y tu pulso (smartwatch).

- La heladera te avisa si falta leche.

- Las luces de casa se prenden solas cuando entras.

- El auto detecta tráfico y busca rutas alternativas.

En todos esos casos, hay procesamiento de información sin que estés frente a un teclado o pantalla.

Computación en la niebla

Es una infraestructura informática descentralizada que procesa y almacena datos lo más cerca posible de donde se generan (por ejemplo, sensores, cámaras, dispositivos IoT) en lugar de enviarlos directamente a la nube.

Origen del nombre: se llama “niebla” porque, como en meteorología, es una “nube más cerca del suelo”, es decir, más cerca de los usuarios y dispositivos.

La arquitectura en niebla esta formada por muchos nodos pequeños cercanos a los usuarios. Sirve como intermediario entre los centro de datos y los dispositivos. Procesa y almacena la información en los disipativos cerca de la fuente de información permitiendo el control en tiempo real.

En resumen, la arquitectura de la niebla es como una red de “mini computadoras” distribuidos cerca de los dispositivos, que piensan y actúan rápido, y que solo mandan a la nube lo que es necesario para análisis más profundos

Objetivo principal

Permitir a los dispositivos procesar los datos localmente en lugar de enviarlos a un centro de datos. Mejorando los tiempos de respuesta, reduciendo la latencia, aumentado la confiabilidad y mejorando la forma en que se administran los activos físicos.

Ventajas

- Menor dependencia de la nube → los dispositivos pueden seguir funcionando, aunque la conexión a internet falle.

- Mayor velocidad → al estar cerca del usuario, el procesamiento es más rápido.

- Menos uso de ancho de banda → solo se envía a la nube lo necesario.

- Mejor experiencia en tiempo real → útil para sistemas que requieren respuestas inmediatas (coches autónomos, salud, seguridad).

Desventajas

- Más costos de hardware → se necesitan muchos nodos intermedios.

- Mayor mantenimiento → cada nodo requiere cuidados técnicos.

- Seguridad más compleja → hay que proteger muchos puntos en la red.

Computación en el borde

La computación en el borde es como poner mini cerebros cerca de donde pasan las cosas, en vez de enviar toda la información a un cerebro gigante (la nube) que está lejos.

- Por qué existe: Cada vez hay más dispositivos IoT (sensores, cámaras, relojes, máquinas industriales) que generan toneladas de datos. Si todo eso se manda a la nube, la red se satura y las respuestas tardan.

- Cómo funciona: Los datos se procesan directamente en el dispositivo o en un nodo muy cercano, así la respuesta es rápida y no depende siempre de internet.

- Ventajas:

  - Menor latencia → respuesta inmediata.

  - Más confiabilidad → si la red falla, el sistema sigue funcionando.

  - Menos uso de ancho de banda → solo se envía lo necesario a la nube.

  - Mejor administración de dispositivos físicos.

- Desafíos:

  - Privacidad y seguridad → como los datos se procesan en varios puntos, hay que cifrarlos bien y definir quién es dueño de la información (muchas veces el usuario, no la empresa).

  - Escalabilidad → los dispositivos son muy distintos entre sí y las conexiones cambian, hay que adaptarse a eso.

  - Fiabilidad → debe recuperarse rápido de fallos y avisar al usuario, pero a veces los datos pueden ser menos precisos por condiciones del entorno.

  - Eficiencia → al estar cerca del usuario, se pueden ejecutar análisis en tiempo real y tomar decisiones rápidas.

Organización de las Computadoras

Bloques principales de una computadora (qué son y para qué sirven)

- Unidad Central de Procesamiento (CPU) — el “cerebro”

  - ALU (Unidad Aritmético-Lógica): realiza operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación) y lógicas (AND, OR, comparaciones).

  - Unidad de Control: interpreta las instrucciones (fetch → decode → execute) y genera las señales de control para coordinar el resto del sistema.

  - Registros: memorias muy rápidas dentro de la CPU. Algunos importantes:

    - PC (Program Counter): dirección de la próxima instrucción.

    - IR (Instruction Register): instrucción que se está ejecutando.

    - MAR (Memory Address Register): dirección que se va a leer/escribir en memoria.

    - MDR (Memory Data Register): dato leído/escrito en memoria.

    - Registros de propósito general: guardan operandos temporales.

  - Camino de datos (Datapath): buses internos y lógica que mueven datos entre registros, ALU y memoria.

- Memoria

  - Contiene instrucciones y datos. Está organizada en celdas direccionadas.

  - Direccionamiento: cada celda tiene una dirección; puede ser byte-addressable (cada byte tiene dirección) o word-addressable (cada palabra).

  - Tipos prácticos en la jerarquía (más adelante en la materia): registros → caché → memoria principal (RAM) → almacenamiento masivo.

- Periféricos (E/S)

  - Dispositivos que permiten entrada/salida: teclado, ratón, discos, tarjetas de red, pantallas.

  - Se comunican con la CPU y la memoria mediante controladores y protocolos (programado, interrupciones, DMA).

- Buses del sistema — Encargados de la comunicación y coordinación entre los diferentes componentes.

  - Bus de direcciones: canal (con líneas) por donde la CPU envía la dirección de la celda de memoria a leer/escribir. Unidireccional (CPU → memoria/periférico).

  - Bus de datos: canal bidireccional por el que circulan los datos entre memoria, CPU y periféricos.

  - Bus de control: líneas que transportan señales de control (read/write, clock, reset, interrupciones, bus request/grant, memory ready, etc.). Coordina operaciones y sincronización.

Arquitecturas de memoria: Von Neumann vs Harvard

Von Neumann

- Descripción: datos e instrucciones comparten la misma memoria y los mismos buses.

- Ventaja: diseño más simple, menos hardware (un único espacio de memoria).

- Desventaja: von Neumann bottleneck — las solicitudes de instrucción y de datos compiten por el mismo bus → posibles colisiones y ralentizaciones.

- Nivel de ISA: la mayoría de los ordenadores “normales” siguen un modelo coherente con von Neumann (programas y datos en la misma memoria).

Harvard

- Descripción: memorias separadas para instrucciones y para datos, con buses separados.

- Ventaja: la CPU puede acceder a instrucción y a datos simultáneamente (mejor rendimiento y paralelismo).

- Desventaja: hardware más costoso y más complejo (duplicación de memoria/buses).

- Uso típico: microcontroladores, DSPs y algunos diseños embebidos.

Arquitectura del Sistema

Las computadoras están formadas por diversos componentes que trabajan en conjunto para procesar información: la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Estos elementos se comunican entre sí a través de buses que transportan direcciones, datos y señales de control. La manera en que estos elementos se interconectan, cómo se gestionan los datos y las instrucciones, y cómo se organizan para ejecutar procesos es lo que conocemos como arquitectura de computadoras. Dentro de este campo, existen diferentes formas de clasificar las arquitecturas según su estructura de memoria (por ejemplo, Von Neumann o Harvard) y según su capacidad de procesamiento paralelo (modelos como SISD, SIMD, MIMD, entre otros). Entender estas clasificaciones permite analizar el rendimiento, la eficiencia y el tipo de problemas que cada arquitectura puede resolver de manera óptima.

Clasificación según el número de instrucciones y flujos de datos (Paralelismo)

Esta clasificación se basa en dos aspectos:

- Flujo de instrucciones: cuántas secuencias de instrucciones se ejecutan en paralelo.

- Flujo de datos: cuántas secuencias de datos se procesan al mismo tiempo.

SISD (Single Instruction, Single Data) – Una instrucción, un dato

- Computadoras secuenciales tradicionales.

- Procesan una única instrucción sobre un único dato a la vez.

- Ejemplo: una PC básica con un solo núcleo ejecutando tareas paso a paso.

MISD (Multiple Instruction, Single Data) – Múltiples instrucciones, un dato

- Varias instrucciones operan sobre el mismo dato al mismo tiempo.

- Es un modelo muy poco común, más teórico que práctico, pero puede verse en sistemas especializados como algunos procesadores de control de fallos (donde varias unidades verifican el mismo dato con diferentes algoritmos).

SIMD (Single Instruction, Multiple Data) – Una instrucción, múltiples datos

- Un único flujo de instrucciones se aplica en paralelo sobre varios datos.

- Muy útil para procesamiento masivo de datos como en gráficos, imágenes y simulaciones científicas.

- Ejemplo: GPU o procesadores vectoriales.

MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) – Múltiples instrucciones, múltiples datos

- Varios procesadores ejecutan instrucciones diferentes sobre diferentes datos simultáneamente.

- Es el modelo de las computadoras multiprocesador o multinúcleo modernas.

- Ejemplo: servidores, supercomputadoras.

SPMD (Single Program, Multiple Data) – Un programa, múltiples datos

- Similar a SIMD, pero cada procesador es autónomo y puede seguir rutas de ejecución diferentes según los datos.

- Usado en programación paralela (por ejemplo, en supercomputación).

MPMD (Multiple Program, Multiple Data) – Múltiples programas, múltiples datos

- Varios procesadores independientes ejecutan programas distintos sobre diferentes datos al mismo tiempo.

- Ejemplo: clústeres o redes de computadoras que trabajan en tareas distintas pero relacionadas.