ISA y microarquitectura

¿Qué es ISA?

ISA (Instruction Set Architecture) es el conjunto de instrucciones que define lo que un procesador puede hacer.
Es un modelo abstracto, la interfaz entre hardware y software.

Podés imaginarlo como el idioma que entienden tanto los compiladores como el procesador.

Tipos:

- ISA comerciales → propietarios, hechos por empresas (ej: Intel x86, ARM).

- ISA abiertos (open-ISA) → libres, hechos por comunidades (ej: RISC-V).

Se enfocan en aplicaciones muy específicos - resuelven eficientemente una familia reducida de problemas. Por ejemplo, la arquitectura ARM se enfoca en aplicaciones móviles y embebidas, mientras que la X86 de Intel se enfoca en computadoras personales y servidores.

Son diseñados para un conjunto especifico de instrucciones, por lo tanto es difícil agregarle nuevas instrucciones y funcionalidades para mejorar su desempeño y prestaciones.

¿Qué define un ISA?

- Modos de operación de la CPU (usuario, supervisor, máquina virtual).

- Tipos de datos soportados (enteros, flotantes, tamaños: byte, palabra).

- Conjunto de instrucciones (mover datos, sumar, restar, saltar…).

- Modos de direccionamiento (cómo se accede a la memoria y registros).

- Organización de la memoria y E/S (entrada/salida).

- Modelo de gestión de eventos (interrupciones, excepciones).

Microarquitectura

- Es cómo se implementa físicamente lo que dice el ISA.

- Decide cómo se conectan y organizan las unidades internas del procesador (ALU, registros, memoria, predicción de saltos, etc.).

- Se suele representar con diagramas de bloques que separan:

  - Sección de datos → registros, ALU, buses, memoria.

  - Sección de control → la lógica que indica qué hacer con esos datos

Puntos importantes de la microarquitectura:

- Las unidades de ejecución (ALU, carga/almacenamiento, predicción de saltos, etc.) son las que hacen los cálculos reales.

- La elección y diseño de estas unidades es clave: ahí se decide si el procesador será más rápido, más eficiente o más barato.

- Incluye decisiones sobre:

  - Rendimiento (qué tan rápido trabaja).

  - Conectividad (cómo se comunican las partes internas).

- También impacta en el diseño global del sistema:

  - Tamaño del chip.

  - Consumo de energía.

  - Complejidad lógica.

  - Facilidad de fabricación y testeo.

Ciclo de Instrucción

El ciclo de instrucción es la serie de pasos que sigue el procesador para buscar, interpretar y ejecutar cada instrucción del programa.

Etapas principales (las 5 clásicas):

- Fetch (Búsqueda de instrucción)

  - La CPU busca en memoria la próxima instrucción (usando el contador de programa – PC).

  - Pregunta: “¿Dónde está la instrucción?”

  - Fuente: memoria → dirección de instrucción.

- Decode (Decodificación)

  - Se interpreta qué instrucción es y qué operación debe realizar.

  - Pregunta: “¿Qué tengo que hacer?”

- Operand Fetch (Lectura de operandos)

  - Busca los datos necesarios para ejecutar la instrucción (operandos) en registros o memoria.

  - Pregunta: “¿Dónde están los datos que necesito?”

- Execute (Ejecución)

  - La ALU o la unidad correspondiente realiza la operación (suma, comparación, salto, etc.).

  - Pregunta: “¿Qué función debo aplicar?”

- Write Back (Escritura de resultados)

  - Se guarda el resultado en un registro o en memoria.

  - Pregunta: “¿Dónde guardo el resultado?”

En procesadores simples se hace de forma secuencial (un paso tras otro).
En procesadores modernos se hace en paralelo (pipeline): mientras una instrucción está en ejecución, otra ya se está decodificando y otra se está buscando en memoria.

Inicialización (Reset)

- Antes de ejecutar instrucciones, la CPU pasa por un estado de reset:

  - Los registros se ponen en 0.

  - El contador de programa (PC) toma la dirección de inicio definida.

  - El procesador queda listo para empezar a buscar la primera instrucción.

El ciclo de instrucción se repite constantemente hasta que el programa termina o la computadora se apaga.

El diagrama que ves en la página representa este flujo:

- Reset → Búsqueda de instrucción → Decodificación → Búsqueda de operandos → Ejecución → Escritura → Nueva instrucción.

Implementación monocicl

Diferencia entre Arquitectura e Implementación

- Arquitectura (ISA RISC-V) → define qué debe poder hacer el procesador:

  - Instrucciones disponibles.

  - Registros.

  - Modos de operación.

  - Modelo de excepciones e interrupciones.

  - Cómo se direcciona la memoria.

- Implementación (microarquitectura) → define cómo se construye en hardware esa arquitectura:

  - Puede ser un procesador de un ciclo (monociclo), de varios ciclos, segmentado (pipeline), superescalar, etc.

  - Se usan circuitos digitales (ALU, registros, multiplexores, memorias) para ejecutar lo que la arquitectura pide.

Por eso se dice que RISC-V da un esqueleto básico: todos deben implementar el núcleo obligatorio (RV32I + modo máquina), y luego cada fabricante puede agregar extensiones, optimizaciones o nuevos bloques de hardware según la aplicación.

Las implementaciones de las arquitectura RISC-V deben cumplir una serie de requisitos:

- Todas las instrucciones del ISA RV32I deben estar implementadas;

- El modo máquina es obligatorio, mientras que los modos supervisor y usuario son opcionales;

- La metodología de atención y gestión de interrupciones es definida por el diseñador

- La implementación de las extensiones es opcional.

Arquitectura definida: ISA RV32I

El RV32I es el set de instrucciones base de RISC-V de 32 bits. Es el “mínimo común denominador” obligatorio en todas las implementaciones.
Sobre ese ISA, se aplican las siguientes restricciones:

- Modo de operación

  - Solo se usará modo máquina (M-mode).

- Registros de control y estado

  - Se omiten instrucciones que operan sobre CSRs (Control and Status Registers).

- Registros disponibles.

  - Se usan los 32 registros de propósito general (x0–x31) que define RV32I.

Se utilizará una microarquitectura monociclo para implementar el procesador, es decir: cada instrucción completa su ejecución en un único ciclo de reloj. Eso obliga a que el ciclo sea tan largo como la instrucción más lenta (normalmente las de acceso a memoria). Empleando una configuración Hardvard para la computadora.

Componentes

Los componentes que se utilizarán para implementar la microarquitectura propuestas son:

1. Contador de Programa (PC)

- Es un registro de 32 bits.

- Guarda la dirección de la instrucción actual que se está ejecutando.

- Tiene:

  - Entrada: la dirección de la próxima instrucción (PC').

  - Entrada de reloj (CLK): indica cuándo actualizar su valor.

  - Salida: la dirección actual (PC) para ir a buscar la instrucción.

Básicamente: “apunta” a la instrucción que toca ejecutar.

2. Memoria de Programa

- Es la región de memoria donde está guardado el programa.

- Solo se accede en lectura (en este diseño).

- Recibe como entrada la dirección (A) → que viene del PC.

- Devuelve como salida (RD) la instrucción de 32 bits que está almacenada ahí.

Es como el “libro de instrucciones” del procesador.

3. Sumador

- Circuito que suma dos valores de 32 bits.

- Se usa principalmente para calcular:

  - PC + 4 (siguiente instrucción).

  - Direcciones de salto o de ramas.

Sin él, no podríamos avanzar en el programa ni ejecutar saltos.

4. Unidad de Generación de Inmediatos

- Toma la instrucción de 32 bits y extrae de ella los campos inmediatos (valores codificados dentro de la instrucción).

- Los inmediatos pueden ser de 12 a 20 bits dependiendo del tipo de instrucción (I, S, B, U, J).

- Reorganiza, completa con ceros o signo y desplaza si hace falta.

Es la que “traduce” los números escondidos en la instrucción para que la ALU pueda usarlos.

5. Unidad de Generación de Datos

- Se encarga de organizar los datos cargados de memoria o que se quieren almacenar en memoria.

- Por ejemplo:

  - Cuando hacés LB (load byte), esta unidad toma un byte de los 32 bits leídos y lo extiende al formato correcto.

  - Cuando hacés SB (store byte), coloca solo ese byte en la posición adecuada de los 32 bits de la memoria.

Es la que adapta los datos de/para la memoria, según el tamaño y tipo de acceso.