En un procesador monociclo, cada instrucción se ejecuta de principio a fin en un único ciclo de reloj.

Ventajas

- Diseño simple y fácil de implementar.

- Bajo consumo.

- Buen rendimiento para operaciones cortas.

Ejemplo de ejecución

En un solo ciclo, la instrucción pasa por todas las etapas: se busca en memoria, se decodifica, se ejecuta, accede a memoria de datos (si corresponde) y escribe el resultado en los registros.

- Problema: el reloj debe ajustarse al tiempo de la operación más lenta → se desperdicia tiempo en operaciones rápidas.

- Si una instrucción tarda más (ejemplo: carga desde memoria), alarga el ciclo para todas.

- Las instrucciones rápidas (ejemplo: operaciones entre registros o saltos) pierden tiempo esperando.

Ejemplos concretos

- Carga (tipo L): recorre todo el camino del datapath → desde la búsqueda de instrucción, pasando por la memoria, la ALU y la memoria de datos, hasta regresar a los registros. Es lenta porque usa muchos bloques y además depende de la memoria, que es un componente naturalmente más lento.

- Salto (tipo B/S): solo necesita una parte reducida del datapath → búsqueda y ejecución. El recorrido de señales es más corto, por eso resulta rápida.

- Operaciones entre registros (tipo R/U): trabajan dentro del procesador, sin ir a memoria. También son rápidas porque involucran pocos bloques.

En resumen, el monociclo es simple y funciona bien, pero todas las instrucciones se ven limitadas por la más lenta, desperdiciando tiempo en las rápidas.

Implementación Segmentada

La idea es dividir la ejecución de cada instrucción en etapas más pequeñas, de modo que:

- Cada etapa se complete en un ciclo de reloj.

- El reloj ya no depende del tiempo total de la instrucción, sino del bloque más lento de cada etapa.

- Mientras una instrucción avanza, la siguiente ya puede empezar a usar las etapas libres.

Etapas del pipeline

Fetch (Búsqueda de instrucción

- El procesador busca la instrucción en la memoria de instrucciones.

- Se lee la dirección del PC (Program Counter), se obtiene el contenido (la instrucción en binario) y se calcula la próxima dirección del PC (generalmente PC + 4).

Ejemplo:
El PC apunta a la dirección 0x1000. Se busca en la memoria y se obtiene la instrucción add x5, x1, x2.

Limitante: tiempo de acceso a la memoria de instrucciones.

Decode (Decodificación de instrucción)

- La unidad de control interpreta la instrucción (mira el opcode).

- Se leen los registros fuente de la instrucción.

- Si la instrucción tiene inmediatos (ejemplo en addi x5, x1, 10), aquí se extraen y preparan.

Ejemplo: En add x5, x1, x2, la unidad de control entiende que es una suma tipo R. Entonces lee de los registros: x1 y x2.

Limitante: el retardo de la unidad de control y la lectura de registros.

Execute (Ejecución de instrucción)

- La ALU realiza la operación: suma, resta, AND, comparación, cálculo de direcciones de memoria (para un lw o sw), o cálculo de salto (para un beq).

Ejemplos:

- En add x5, x1, x2, la ALU hace la suma: x1 + x2.

- En lw x6, 8(x3), la ALU calcula la dirección: x3 + 8.

- En beq x1, x2, etiqueta, la ALU compara: x1 == x2.

Limitante: el tiempo de la ALU.

Data memory (Acceso a memoria de datos)

- Solo algunas instrucciones llegan a esta etapa.

- Si es un load (lw), se lee un valor desde memoria.

- Si es un store (sw), se escribe en memoria.

- Si la instrucción no usa memoria, simplemente pasa de largo.

Ejemplos:

- lw x6, 8(x3) → lee de memoria la palabra en la dirección x3 + 8.

- sw x7, 4(x2) → guarda el contenido de x7 en la dirección x2 + 4.

Limitante: tiempo de acceso a la memoria de datos.

Write back (Escritura en registro)

- El resultado final de la instrucción se escribe en el banco de registros (en el destino).

Ejemplos:

- add x5, x1, x2 → guarda el resultado de la suma en x5.

- lw x6, 8(x3) → guarda el valor leído de memoria en x6.

- sw x7, 4(x2) → no necesita WB, porque el resultado ya se guardó en memoria.

Limitante: tiempo de escritura en registros.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

En un procesador monociclo, habría que esperar que una instrucción pase por todos estos pasos antes de empezar la siguiente.

En un procesador segmentado, las instrucciones se van “encadenando”:

- Mientras la primera instrucción está en Decode, la segunda ya puede estar en Fetch.

- Así se logra que, tras llenar el pipeline, el procesador termine una instrucción por ciclo.

Segmentación con registros intermedios

Para poder dividir la ejecución en etapas, el procesador necesita registrar los resultados intermedios. Entre cada etapa se colocan registros especiales, estos guardan los valores de salida de una etapa para que en el siguiente ciclo puedan ser usados por la etapa siguiente.

Ejemplo sencillo:

- Ciclo 1: Fetch busca la instrucción add x3, x1, x2. El resultado (la instrucción) se guarda en el registro.

- Ciclo 2: Decode lee x1 y x2 mientras Fetch ya busca otra instrucción.

- Ciclo 3: Execute calcula la suma mientras Decode está leyendo otra instrucción y Fetch está buscando la siguiente.

Así se empieza a encadenar la ejecución.

Diferentes tipos de instrucciones

Aquí se compara monociclo vs segmentado.

- En monociclo, todas las instrucciones tardan lo mismo: el tiempo de la más lenta (por ejemplo un lw).

- En segmentado, cada instrucción usa solo las etapas que necesita.

Ejemplos de la slide:

- Tipo R (andi x3, x3, 011) → solo necesita 3 etapas: Fetch, Decode y Execute.

- Tipo S (sw x3, r6, 8000) → usa las 5: Fetch, Decode, Execute, Data Memory, Write Back.

- Tipo B (bneq x2, r0, -24) → solo 3 etapas: Fetch, Decode, Execute.

Resultado:

- En monociclo, el reloj se ajusta al tiempo máximo → todas parecen lentas.

- En segmentado, se superponen y se “ahorra tiempo”:

  - Mientras una instrucción hace Execute, otra ya está en Decode y otra en Fetch.

  - Se aprovechan las partes libres del procesador.

Super segmentación

Una instrucción completa requiere un tiempo total

t=tfetch+tdecode+texecute+tmemory+twriteback

Si el pipeline tiene n etapas, la idea es que cada etapa haga 1/n del trabajo total. Esto seria el ideal, las etapas estarían balanceadas, todas durarían lo mismo. En este caso, el periodo de reloj sería Tclk= t_total/n y la frecuencia del procesador fclk= n/t_total.

Ejemplo intuitivo: Si una instrucción tarda 10 ns en total:

- Con 5 etapas → cada etapa tarda 2 ns, frecuencia = 500 MHz.

- Con 10 etapas → cada etapa tarda 1 ns, frecuencia = 1 GHz.

Cuando aumentamos demasiado las etapas del pipeline, empiezan los problemas:

- Tiempo de llenado

  - Cuantas más etapas, más ciclos se necesitan hasta que el pipeline se llena y empieza a dar resultados.

  - Para programas cortos o con muchos saltos, esto puede ser un desperdicio.

- Más espacio de hardware

  - Cada etapa necesita registros intermedios → más complejidad y más consumo.

- Dependencias e interrupciones del flujo

  - Operaciones sencillas (sumas, saltos) se benefician del pipeline, porque son fáciles de encadenar.

  - Operaciones complejas (como multiplicaciones, divisiones, operaciones de punto flotante) ocupan muchas etapas → si hay que dividirlas demasiado, se degrada el rendimiento.

Conclusión sobre la super segmentación

- Aumentar etapas del pipeline reduce el tiempo por etapa y sube la frecuencia máxima.

- Pero más etapas también traen más latencia inicial, más consumo de hardware, y más problemas de dependencias.

- Por eso, no se trata de “cuantas más etapas mejor”, sino de encontrar un equilibrio: lo bastante segmentado para aprovechar paralelismo, pero sin pasarse para no empeorar el rendimiento global.

Los riesgos

Los riesgos son situaciones que imposibilitan la ejecución de la próxima instrucción en el próximo ciclo de reloj. Se clasifican en:

- Riesgos estructurales: Un recurso requerido para la ejecución está ocupado.

- Riegos de Datos: Se necesita esperar a que se complete una instrucción previa para disponer del dato necesario en la instrucción actual.

- Riegos de Control: La decisión sobre una acción de control de flujo de programa depende de una instrucción previa.

Riesgos de datos en detalle

Hay tres tipos principales:

- Read After Write (RAW) → lectura después de escritura

- También llamado dependencia verdadera.

- Una instrucción quiere leer un dato que todavía no fue escrito.

- Write After Read (WAR) → escritura después de lectura

- Una instrucción quiere escribir un dato que otra todavía no terminó de leer.

- Menos común en pipelines básicos, más en arquitecturas con ejecución fuera de orden.

- Write After Write (WAW) → escritura después de escritura

- Dos instrucciones quieren escribir en el mismo registro, y el orden importa.

- Si se ejecutan fuera de orden, se puede perder el valor correcto.

Adelanto de Datos (forwarding)

Es una técnica que evita tener que detener el pipeline (stall) cuando una instrucción necesita un resultado que todavía no fue escrito en el registro.

En lugar de esperar, el resultado se reenvía directamente desde la etapa donde ya está calculado (ejecución o memoria) hacia la etapa que lo necesita.

- Imagen mental: instrucción A produce un valor (por ejemplo, x3) y en la instrucción B siguiente se necesita x3 como operando.

- Sin forwarding, B tendría que esperar hasta que A complete la etapa WB y escriba en el banco de registros.

- Con forwarding, cuando A ya calculó el resultado, ese resultado se toma de ahí y se alimenta directamente a la ALU de B.

Detención

Los riesgos generados por una lectura antes de una escritura no pueden ser solucionados con adelanto de datos por que el dato no está disponible. Lo que se hace es detener el pipeline (stall) hasta que el dato esté listo.

¿Cómo se detiene el pipeline? Existen dos formas principales:

a) Burbuja (NOPs)

- Se mete una instrucción NOP (no hace nada) en el datapath.

- Esto "gasta" un ciclo para que la instrucción que espera no avance hasta que el dato esté disponible.

- Es como poner un asiento vacío en una fila de producción para dar tiempo.

b) Vaciado (flush)

- Más drástico: se limpian todas las instrucciones en curso y se ponen NOPs.

- El vaciado (flush) se aplica sobre todo en saltos (branches o jumps), cuando el procesador predijo mal el flujo del programa.

- Como el pipeline ya estaba cargando instrucciones que en realidad no corresponden (porque debió ir a otra dirección), esas instrucciones se borran (sustituyen por NOPs).

- De esa forma, no llegan a ejecutarse cosas que no deberían.

Riesgos de control

Cuando tenemos saltos o ramas (branch/jump), el procesador no sabe inmediatamente cuál va a ser la próxima instrucción que debe ejecutar (¿sigue en secuencia o salta a otra dirección?).
Esa incertidumbre genera un riesgo de control.

Tipos de dependencias de control

1. Dependencias de control

- Cada instrucción depende de si las anteriores hacen un salto o no.

Ejemplo:

beq x1, x2, L1

add x3, x4, x5   # ¿se ejecuta o no? depende del beq

- Si el beq se cumple, el add debe anularse.

- Lo importante es mantener el orden del programa, aunque internamente el pipeline ejecute cosas “adelantadas”.

2. Dependencias de control y excepciones

- Aunque se cambie el orden de ejecución en el pipeline, el procesador debe manejar excepciones igual que si ejecutara de manera secuencial.

- Ejemplo: si una instrucción provoca un error de memoria, ese error debe aparecer en el lugar correcto del programa, no antes ni después.

3. Dependencias de control y flujo de datos

- Se debe mantener la coherencia de datos entre instrucciones.

Ejemplo:

beq x1, x2, L1

add x3, x4, x5

sub x6, x3, x7

- Si el beq salta y se elimina el add, entonces el sub no puede depender de x3, porque nunca se calculó.

- El pipeline debe garantizar que los datos usados por una instrucción provienen de la secuencia correcta.

Problema

Cuando el procesador encuentra una instrucción de salto (beq, bne, j, etc.), ya hay instrucciones posteriores cargadas en el pipeline (porque el procesador trabaja de manera especulativa, siempre asume que sigue de forma secuencial).

Ejemplo:

El problema es que el procesador no sabe aún si debe ejecutar la 21, 22 y 23.
Si el salto se cumple, esas instrucciones están de más.

Solución: Flush

La técnica más simple es el reset o vaciado (flush):

- Si se detecta que el salto es tomado, todas las instrucciones que se habían cargado después del salto en el pipeline se anulan.

Instrucciones de salto

Cuando aparece un salto en el programa, el procesador debe decidir a dónde ir y cuándo hacerlo:

- Salto incondicional:

  - Siempre se ejecuta (ej: j o jal).

  - Solo hay que calcular la dirección destino.

- Salto condicional:

  - Depende de una condición (ej: beq).

  - Primero se debe evaluar si la condición se cumple.

  - Recién ahí se sabe si hay que ir al destino o seguir con la siguiente instrucción.

- Dónde se encuentra la información para calcular la dirección del salto:

  - A veces está directamente en la instrucción.

  - Otras veces necesita datos que están en registros.

- Ejecutar el salto antes o después:

  - Si se tiene toda la información, el salto puede resolverse temprano (en la etapa de búsqueda → más rápido).

  - Si falta información, hay que esperar a la etapa de ejecución, y eso retrasa el pipeline.

El problema de la detección

El problema principal:

- No sabemos que una instrucción es un salto hasta que pasa la etapa de decodificación (DF).

- Eso introduce un retraso, porque mientras tanto ya se cargaron instrucciones que quizás no sirvan (si el salto cambia el flujo).

Alternativas para detectar saltos más rápido:

- En paralelo a la decodificación

  - Se agrega un decodificador especial que detecta saltos incluso antes de terminar DF.

- Después de la búsqueda (fetch)

  - Se detecta en el buffer de instrucciones apenas llegan de memoria.

- Durante la búsqueda

  - El procesador ya reconoce que es un salto al leer la memoria de instrucciones.

  - Es lo más rápido, pero requiere más hardware.

Separación en dos tipos de saltos

Para manejar mejor los saltos, se propone separarlos en dos grupos:

- Los que pueden resolverse con información completa en la búsqueda de instrucción.

- Los que necesitan información incompleta y recién se resuelven más adelante (ejecución de datos).

Predicción de saltos

Cuando aparece un salto, el procesador debe:

- Saber qué tipo de salto es (condicional o incondicional).

- Calcular la dirección de destino.

Salto incondicional

- Siempre se toma.

- La dirección de destino puede estar en:

  - Dentro de la instrucción (salto absoluto).

  - Relativa a la instrucción actual (ej: PC + offset).

Ejemplo: j 200 → va siempre a la dirección 200.

Salto condicional

El problema es que no sabemos todavía si se tomará o no hasta evaluar la condición.
Mientras tanto, el procesador tiene 2 opciones:

- Predecir tomado:

  - Se calcula la dirección destino y la ejecución sigue por ese camino de forma especulativa.

- Predecir no tomado:

  - La ejecución sigue de forma normal (secuencia lineal).

Cuando se resuelve la condición del salto

- Predicción correcta → No hay problema, la ejecución continúa normal.

- Predicción incorrecta →

  - Se descartan (flush) las instrucciones ejecutadas de forma especulativa.

  - Se reanuda la ejecución desde la dirección correcta.

Este es el costo de mala predicción: tiempo perdido porque se deben borrar instrucciones que ya habían entrado al pipeline.

Predicción de dirección

Hasta ahora vimos que el problema de un salto condicional es decidir si se toma o no.
Pero incluso cuando sabemos que se toma, necesitamos también saber hacia dónde saltar → esta es la predicción de dirección.

Caso 1: Dirección en la instrucción misma

- Algunas instrucciones traen directamente la dirección de destino.

- Ejemplo: un salto absoluto como j 200 ya trae la dirección → no hay problema, se resuelve rápido.

Caso 2: Dirección compuesta con registros

- Otras instrucciones necesitan datos que recién estarán disponibles después (ejemplo: jalr x1, x2, offset, donde la dirección depende de x2).

- Esto obliga a esperar a la etapa de acceso a datos (data fetch), y puede retrasar la ejecución.

Solución: Branch Target Buffer (BTB)

Para no tener que esperar, se utiliza un BTB (Branch Target Buffer):

- Es una memoria especial que guarda direcciones de destino de saltos recientes.

- Funciona como una tabla de predicciones:

  - Cada entrada guarda: dirección de instrucción de salto → dirección de destino predicha.

  - Cuando se vuelve a encontrar la misma instrucción, se puede saltar inmediatamente sin esperar.

Predicción de saltos (visión general)

El problema:

- Cuando aparece un salto condicional, el procesador debería esperar hasta resolver la condición en la etapa de ejecución → esto genera burbujas y retrasa mucho.

- Para evitar perder tiempo, se usa un predictor de saltos que intenta adivinar si el salto se tomará o no antes de llegar a esa etapa.

¿Por qué es importante?

- Si se predice bien → el pipeline sigue ejecutando sin freno.

- Si se predice mal → se hace flush (se descartan las instrucciones mal ejecutadas) y se vuelve a empezar → pérdida de ciclos.

- Cuanto más largo es el pipeline (más etapas), más costoso es un error de predicción → por eso en procesadores modernos se usan predictores muy avanzados.

Predicción fija (visión general)

Idea clave: La predicción fija es la más simple → no usa historial, ni aprendizaje dinámico. Solo se basa en una regla constante para todos los saltos.

Dos posibilidades básicas:

- Siempre se ejecuta el salto

  - Más aciertos en programas con muchos bucles.

  - Pero necesita hardware un poco más complejo.

- Nunca se ejecuta el salto

  - Más aciertos en programas con muchos if-else.

  - Muy fácil de implementar.

Estrategia común:

- Se ejecuta siempre si la dirección de destino es menor que la instrucción actual (salto hacia atrás → bucles).

- No se ejecuta siempre si la dirección de destino es mayor que la actual (salto hacia adelante → estructuras condicionales).

Esto se debe a que:

- Los bucles suelen repetirse → casi siempre el salto hacia atrás sí se toma.

- En cambio, un if suele cumplirse pocas veces → conviene predecir no tomado.

Problema: se comporta mal en programas con pocos bucles y muchos if-else (porque ahí predice mal seguido).

Predicción dinámica

¿Qué es la predicción dinámica?

- A diferencia de la predicción fija, que siempre asume lo mismo (ej: salto siempre tomado o nunca tomado), la predicción dinámica aprende del comportamiento real del programa.

- Se hace en tiempo de ejecución, actualizando tablas que recuerdan cómo se comportaron los saltos en el pasado.

- Objetivo → aumentar la tasa de aciertos y reducir los errores de predicción.

Componentes principales

- BHT (Branch History Table)

  - Guarda información de la historia reciente de saltos.

  - Se indexa con los bits menos significativos del contador de programa (PC).

  - Permite “adivinar” si el salto se tomará o no.

  - Puede actualizarse en cada instrucción ejecutada.

- BTB (Branch Target Buffer)

  - Guarda la dirección de destino del salto (a dónde ir si se toma).

  - Se usa junto con la BHT para no perder ciclos recalculando la dirección.

Predicción con 1 bit

Se guarda si el último salto se tomó (Taken) o no se tomó (Not Taken).

Ejemplo:

  - Si en la última ejecución el salto se tomó → predigo que ahora también se tomará.

  - Si no se tomó → predigo que no se tomará.

Problema: si hay un bucle, falla en las transiciones:

  - Cuando el bucle termina → predice mal una vez.

  - Cuando vuelve a empezar → predice mal otra vez.

Predicción con 2 bits

- Este predictor no cambia de opinión con un solo fallo, sino que necesita dos fallos consecutivos para invertir la predicción.

- Esto hace que sea más estable y preciso, especialmente en los bucles.

- Se implementa como una máquina de 4 estados:

El predictor se mueve entre los estados según el resultado real del salto:

- Si el salto fue Tomado (T) → avanza hacia la derecha.

- Si el salto fue No tomado (NT) → avanza hacia la izquierda.

El predictor de 1 bit fallaba 2 veces por bucle (al inicio y al final).
El de 2 bits solo falla 1 vez por bucle (al final).

Predicción implícita (sin bits de predicción)

Acá no usamos la máquina de estados de 2 bits como antes, sino una estrategia más simple basada en el BTB (Branch Target Buffer).

¿Cómo funciona?

- El procesador tiene un contador de programa (PC).

- Ese PC se compara con las entradas de la tabla BTB (Branch Target Buffer).

  - Cada entrada guarda:

    - Dirección de la instrucción de salto (PC del salto).

    - Dirección de destino (hacia dónde saltar si se cumple).

    - (En versiones más avanzadas) uno o más bits de predicción.

- En esta variante, si la instrucción de salto está en la BTB:
Se predice como tomado y se usa la dirección de destino guardada.

- Si la instrucción no está en la BTB:
Se predice como no tomado, y simplemente se avanza a la siguiente instrucción secuencial (PC + 1).

Ventaja

- Es muy rápido, porque no necesita estados complejos ni muchos bits de predicción.

Desventaja

- Solo se pueden predecir los saltos que están guardados en la BTB.

- Y al usar un esquema tan binario (está en la tabla → tomado, no está → no tomado), puede ser menos preciso que un predictor de 2 bits.

Predicción dinámica con tablas separadas (BTB + BHT)

¿Qué cambia? En lugar de tener una sola tabla (con destino y predicción juntos), acá se desacoplan:

- BTB (Branch Target Buffer): guarda las direcciones de destino de los saltos (a dónde ir si se toma).

- BHT (Branch History Table): guarda los bits de predicción (historial de comportamiento de los saltos).

Ventaja principal

Se pueden predecir saltos que no están en el BTB, porque la BHT puede dar la predicción incluso sin conocer todavía el destino exacto. Es decir, no dependemos tanto de que el salto ya haya sido guardado antes

Su principal desventaja es la cantidad de hardware necesario para implementarlas.

Riesgos de control – Predicción dinámica

- Detección del error
El procesador predice un salto con la BHT + BTB, pero cuando llega a ejecutarse se descubre si la predicción fue correcta o no.

  - Si la predicción fue correcta, se sigue sin problemas.

  - Si la predicción fue incorrecta, hay que descartar (vaciar) las instrucciones que se cargaron erróneamente y corregir el contador de programa (PC).

- Verificación de la dirección de destino
Incluso si se adivinó bien Taken/Not Taken, hay que revisar que el destino también sea correcto.

  - Si es correcto → se sigue sin cambios.

  - Si es incorrecto → se vacía el datapath, se reinicia con la dirección correcta, y se actualiza la BHT.

Opciones para corregir el error

Opción 1 – Detección en la etapa de búsqueda (Fetch)

- Se compara rápidamente la dirección predicha por el BTB con la dirección calculada en esa etapa.

- Si hay diferencia → se corrige antes de que avance mucho la ejecución.

- Ventaja: el error se detecta temprano y se pierde menos tiempo.

- Desventaja: requiere más lógica de comparación en la etapa de búsqueda.

Opción 2 – Detección en la etapa de decodificación (Decode)

- El error se detecta un poco más tarde, cuando ya se decodifica la instrucción de salto.

- Para mantener el flujo, se insertan burbujas (ciclos donde el procesador no hace nada útil) mientras se corrige el PC.

- Ventaja: la lógica es más simple.

- Desventaja: se pierde más tiempo porque el error se detecta más tarde.

Riesgos de control – Predicción híbrida

La idea es combinar distintos predictores (locales, globales, estáticos, dinámicos, etc.) porque cada uno tiene sus fortalezas y debilidades:

- Algunos funcionan mejor en bucles.

- Otros funcionan mejor en saltos condicionales tipo IF–ELSE.

Entonces, en lugar de elegir uno solo, el procesador usa más de un predictor a la vez y selecciona cuál confiar.

Funcionamiento básico

- La instrucción de salto se busca.

- Se obtiene su dirección.

- Esa dirección se consulta en una tabla de selección (que guarda qué predictor ha sido más confiable en el pasado para ese salto).

- Se activan los dos predictores (P1 y P2).

- Con un MUX y la tabla de selección → se elige cuál de los dos predictores usar.